32位MIPS多周期CPU设计方案

（本科生）

2022年春季学期计算机组成原理课程

负责人：韩旭达 联系方式：13078878819‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

刘文博 林骋楷 李清扬

‬班级：2020级数据科学四班

2022年5月20日星期五

- 项目简介

- 项目环境

  - 设计语言：

Verilog硬件设计语言

  - 仿真环境：

Vivado 2018.3

- 任务目标

  - 课程设计要求：

设计一个兼顾32位MIPS或RISC-V指令集的多周期CPU（核）

  - 设计目标：

- 实现无流水多周期CPU；

- 兼容32位MIPS指令集（部分）；

- 实现指令覆盖R型、I型计算类、I型取数类、I型存数类、I型条件判断类、J型；

- 前仿成功；

- 参考资料

数字逻辑与组成原理实践教程.清华大学出版社[引用日期2022-05-20]

- 项目文件夹结构

- MultiCycleCPU

  - Code

  - Project

  - Materials

  - Result

  - 设计方案.docx

  - 设计方案.pdf

  - 设计方案.pptx

  - 讲解视频.mov

  - Readme.txt

- 实现细节

- 指令集选取

  - 指令集：

MIPS32

  - 指令类型：

R型、I型、J型

  - 指令格式：

  - 指令操作：

- R型：该类型指令从寄存器堆中读取两个源操作数，计算结果写回寄存器堆。具体操作由op、func结合指定，rs和rt是源寄存器的编号，rd是目的寄存器的编号。

- I类型，该类型指令使用一个16位的立即数作为一个源操作数。具体操作由op指定，指令的低16位是立即数，运算时要将其扩展至32位，然后作为其中一个源操作数参与运算。

- J类型，该类型指令使用一个26位的立即数作为跳转的目标地址。具体操作由op指定，一般是跳转指令，低26位是字地址，用于产生跳转的目标地址。

  - 完整MIPS指令集如下：

  - 实现指令：

本设计我们选取MIPS32指令集中的七条指令进行实现，分别覆盖R型、I型、J型：

- ADD：R型，求和指令；

- SUB：R型，求差指令；

- OR：R型，按位或指令；

- LW：I型，取数指令；

- SW：I型，存数指令；

- BEQ：I型，条件判断跳转指令；

- J：J型，跳转指令；

- 设计原理

多周期CPU的中心思想是把一条指令的执行过程分成若干个小周期完成，根据每条指令的复杂程度，使用不同数量的小周期去执行，许多个小周期加在一起相当于单周期CPU中的一个周期。

在我们实现的7条指令中，最复杂的指令之一是BEQ rs,rt,offset，它需要5个周期，其整个执行的过程如下：

- 根据pc取指令；

- 完成pc加4；

- 读出rs和rt两个寄存器的数据并锁存，比较是否相等；

- 相等，ALU计算转移地址并锁存，否则指令结束；

- 将转移地址写入pc，指令结束；

而最简单的指令是J target，具有以下三个周期：

- 根据pc取指令；

- 完成pc加4；

- 指令中的target左移两位与pc的高4位拼接成32位地址写入pc；

ALU计算类型的指令需要以下4个周期：

- 根据pc取指令；

- 完成pc加4；

- 读出rs和rt两个寄存器的内容进行运算；

- 把运算结果写入寄存器堆中的rd（或rt）寄存器；

访问内存类型的指令，需要以下4个周期：

- 根据pc取指令；

- 完成pc加4；

- rs寄存器的内容与指令中的偏移量offset相加，计算得到的存储器地址；

- 使用计算好的地址访问存储器，从中读写出一个32位的数据；

由上述给出的特定指令执行过程可以看出，多周期CPU在处理指令时，一般需要经过IF（取指）、ID（译码）、EXE（执行）、MEM（访存）、WB（写回）五个阶段。执行一条指令最长需要五个时钟周期。下图为多周期CPU状态转移图，状态转移图不是唯一的，只要能实现各条指令所经过的周期即可：

在多周期CPU核中确定状态转移图及输出逻辑的部件是控制单元，我们用有限状态机实现多周期CPU的控制部件，可以用时序电路来实现多周期CPU的控制单元。多周期控制器逻辑结构图如下：

- 模块设计

  - 控制器设计：

在控制器中设计一个状态寄存器（D触发器）用于保存当前状态，属于时序逻辑电路，当RST复位信号来临时初始化状态为‘000’（IF阶段）。再设计两个组合逻辑电路，一个（状态机）用于产生下一阶段的状态，另一个（硬布线控制器）用于产生每个阶段的控制信号。下一状态取决于指令操作码和当前状态，而每个阶段的控制信号取决于指令操作码、当前状态和反映运算结果的zero状态标志。

- 控制器结构：

- 控制器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module ControlUnit(opcode, clk, reset, zero, PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, ALUM2Reg, ExtSel, RegOut, PCSrc, ALUOp);

input [5:0]opcode;

input zero, clk, reset;

output PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre,ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, ALUM2Reg;

output [1:0]ExtSel, RegOut, PCSrc;

output [2:0]ALUOp;

wire [2:0]i_state, o_state;

DFlipFlop DFlipFlop(i_state, reset, clk, o_state);

NextState NextState(o_state, opcode, i_state);

OutputFunc OutputFunc(o_state, opcode, zero, PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, ALUM2Reg, ExtSel, RegOut, PCSrc, ALUOp);

endmodule

- 状态寄存器（D触发器）描述：

`timescale 1ns / 1ps

module DFlipFlop(i_state, reset, clk, o_state);

input [2:0]i_state;

input reset, clk;

output reg[2:0]o_state;

always @(posedge clk) begin

if (reset) o_state = 3'b000;

else o_state = i_state;

end

endmodule

- 状态机描述：

`timescale 1ns / 1ps

module NextState(i_state, opcode, next_state);

input [2:0]i_state;

input [5:0]opcode;

output reg[2:0]next_state;

parameter [2:0] IF = 3'b000,

ID = 3'b001,

aEXE = 3'b110,

bEXE = 3'b101,

cEXE = 3'b010,

MEM = 3'b011,

aWB = 3'b111,

cWB = 3'b100;

always @(i_state or opcode) begin

case (i_state)

IF: next_state = ID;

ID: begin

case (opcode[5:3])

3'b110: begin

if (opcode == 6'b110100) next_state = bEXE;

else next_state = cEXE;

end

3'b111: next_state = IF;

default: next_state = aEXE;

endcase

end

aEXE: next_state = aWB;

bEXE: next_state = IF;

cEXE: next_state = MEM;

MEM: begin

if (opcode == 6'b110001) next_state = cWB;

else next_state = IF;

end

aWB: next_state = IF;

cWB: next_state = IF;

default: next_state = IF;

endcase

end

endmodule

- 硬布线控制器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module OutputFunc(state, opcode, zero, PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, DBDataSrc, ExtSel, RegDst, PCSrc, ALUOp);

input [2:0]state;

input [5:0]opcode;

input zero;

output reg PCWre, InsMemRW, IRWre, WrRegData, RegWre, ALUSrcA, ALUSrcB, DataMemRW, DBDataSrc;

output reg[1:0]ExtSel, RegDst, PCSrc;

output reg[2:0]ALUOp;

parameter [2:0] IF = 3'b000,

ID = 3'b001,

aEXE = 3'b110,

bEXE = 3'b101,

cEXE = 3'b010,

MEM = 3'b011,

aWB = 3'b111,

cWB = 3'b100;

parameter [5:0] add = 6'b000000,

sub = 6'b000001,

sw = 6'b110000,

lw = 6'b110001,

beq = 6'b110100,

j = 6'b111000,

Or = 6'b010000,

halt = 6'b111111;

always @(state) begin

if (state == IF && opcode != halt) PCWre = 1;

else PCWre = 0;

InsMemRW = 1;

if (state == IF) IRWre = 1;

else IRWre = 0;

if (state == aWB || state == cWB) WrRegData = 1;

else WrRegData = 0;

if (state == aWB || state == cWB) RegWre = 1;

else RegWre = 0;

ALUSrcA = 0;

if (opcode == sw || opcode == lw) ALUSrcB = 1;

else ALUSrcB = 0;

if (state == MEM && opcode == sw) DataMemRW = 1;

else DataMemRW = 0;

if (state == cWB) DBDataSrc = 1;

else DBDataSrc = 0;

ExtSel = 2'b10;

if (opcode == lw) RegDst = 2'b01;

else RegDst = 2'b10;

case(opcode)

j: PCSrc = 2'b11;

beq: begin

if (zero) PCSrc = 2'b01;

else PCSrc = 2'b00;

end

default: PCSrc = 2'b00;

endcase

case(opcode)

sub: ALUOp = 3'b001;

Or: ALUOp = 3'b101;

beq: ALUOp = 3'b001;

default: ALUOp = 3'b000;

endcase

if (state == IF) begin

RegWre = 0;

DataMemRW = 0;

end

end

endmodule

  - ALU设计：

ALU模块接收两个源操作数和控制码作为输入，输出计算结果和零标志位。初始化输出结果为0。在多周期CPU的EXE（执行）阶段，每当时钟上升沿到来时，根据控制模块给出的控制信号进行相应计算。

- ALU结构：

- ALU描述：

`timescale 1ns / 1ps

module ALU(A, B, ALUOp, zero, result);

input [31:0] A, B;

input [2:0] ALUOp;

reg [31:0] reg_A,reg_B;

output zero;

output reg [31:0] result;

initial begin

result = 0;

end

assign zero = (result? 0 : 1);

always @(A or B or ALUOp) begin

case(ALUOp)

3'b000: begin reg_A=A; reg_B=B; result = reg_A + reg_B; end

3'b001: begin reg_A=A; reg_B=(~B+1);result = reg_A + reg_B; end

3'b101: result = A | B;

default: result = 0;

endcase

end

endmodule

  - 选择器设计：

多周期CPU核中涉及多种多路选择器：2选1、3选1、4选1，但其结构类似。多路选择器根据控制器给出的控制信号选择相对应的输入进行输出。

- 多路选择器结构：

- 多路选择器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module DataSelector_4to1(A, B, C, D, Control, Result);

input [31:0] A, B, C, D;

input [1:0]Control;

output reg[31:0] Result;

always @(Control or A or B or C or D) begin

case(Control)

2'b00: Result = A;

2'b01: Result = B;

2'b10: Result = C;

2'b11: Result = D;

default: Result = 0;

endcase

end

endmodule

  - 存储器设计:

多周期CPU核中涉及两种存储器：指令存储器、数据存储器，两者结构类似。其核心功能负责连续读取/写入4个8位二进制数。

- 指令存储器结构：

- 指令存储器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module InstructionMEM (addr, InsMemRW, instruction);

input InsMemRW;

input [31:0] addr;

output reg [31:0] instruction;

reg [7:0] mem [0:127];

initial begin

$readmemb("E:\\Courses\\Computer_Organization\\MultiCycleCPU\\Code\\instructions.txt", mem);

instruction = 0;

end

always @(addr or InsMemRW) begin

if (InsMemRW) begin

instruction[31:24] = mem[addr];

instruction[23:16] = mem[addr+1];

instruction[15:8] = mem[addr+2];

instruction[7:0] = mem[addr+3];

end

end

endmodule

- 数据存储器结构：

- 数据存储器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module DataMEM (i_data, addr, DataMemRW, o_data);

input [31:0] i_data;

input [31:0] addr;

input DataMemRW;

output reg [31:0] o_data;

reg [7:0] memory [0:63];

initial begin

o_data = 0;

end

always @(addr or i_data or DataMemRW) begin

if (DataMemRW) begin

memory[addr] = i_data[31:24];

memory[addr+1] = i_data[23:16];

memory[addr+2] = i_data[15:8];

memory[addr+3] = i_data[7:0];

end

else begin

o_data[31:24] = memory[addr];

o_data[23:16] = memory[addr+1];

o_data[15:8] = memory[addr+2];

o_data[7:0] = memory[addr+3];

end

end

endmodule

  - 寄存器设计：

多周期CPU核具有一个由32个32位寄存器构成的寄存器组。初始化0号寄存器的值为0。

- 寄存器结构：

- 寄存器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module RegFile (rs, rt, rd, i_data, RegWre, clk, o_data_1, o_data_2);

input [4:0] rs, rt, rd;

input [31:0] i_data;

input RegWre, clk;

output [31:0] o_data_1, o_data_2;

reg [31:0] register [0:31];

integer i;

initial begin

i = 1;

register[0]=0;

while (i<32) begin

register[i]=1;

i = i+1;

end

end

assign o_data_1 = register[rs];

assign o_data_2 = register[rt];

always @(i_data or rd) begin

if ((rd != 0) && (RegWre == 1)) begin

register[rd] = i_data;

end

end

endmodule

  - 位扩展器设计：

多周期CPU核具有一个位扩展器，可以根据控制器给出的控制信号进行零扩展、符号位扩展等操作。本CPU核所实现指令中，只有BEQ指令涉及位扩展器有关操作，且为立即数符号位扩展。

- 位扩展器结构：

- 位扩展器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module SignExtend(i_num, ExtSel, o_num);

input [15:0] i_num;

input [1:0] ExtSel;

output reg[31:0] o_num;

initial begin

o_num = 0;

end

always @(i_num or ExtSel) begin

case(ExtSel)

2'b00: o_num <= {{27'o000000000}, i_num[10:6]};

2'b01: o_num <= {{16'h0000}, i_num[15:0]};

2'b10: o_num <= {{16{i_num[15]}}, i_num[15:0]};

default: o_num <= {{16{i_num[15]}}, i_num[15:0]};

endcase

end

endmodule

  - 指令寄存器设计：

多周期CPU核具有一个指令寄存器，用于临时存储指令供下一阶段使用。

- 指令寄存器结构：

- 指令寄存器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module IR(i_data, clk, IRWre, o_data);

input clk, IRWre;

input [31:0] i_data;

output reg[31:0] o_data;

always @(negedge clk) begin

if (IRWre) begin

o_data = i_data;

end

end

endmodule

  - 操作数寄存器设计：

多周期CPU核具有两个操作数寄存器，用于临时存储源操作数供下一阶段使用。

- 操作数寄存器结构（ADR）：

- 操作数寄存器结构（BDR）：

- 操作数寄存器描述（ADR）：

`timescale 1ns / 1ps

module ADR(i_data, clk, o_data);

input clk;

input [31:0] i_data;

output reg[31:0] o_data;

always @(posedge clk) begin

o_data = i_data;

end

endmodule

- 操作数寄存器描述（BDR）：

`timescale 1ns / 1ps

module BDR(i_data, clk, o_data);

input clk;

input [31:0] i_data;

output reg[31:0] o_data;

always @(posedge clk) begin

o_data = i_data;

end

endmodule

  - 结果寄存器设计：

多周期CPU核具有一个结果寄存器，用于临时存储ALU运算结果供下一阶段使用。

- 结果寄存器结构：

- 结果寄存器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module ALUoutDR(i_data, clk, o_data);

input clk;

input [31:0] i_data;

output reg[31:0] o_data;

always @(posedge clk) begin

o_data = i_data;

end

endmodule

  - 数据寄存器设计：

多周期CPU核具有一个数据寄存器，用于临时存储ALU运算结果或数据存储器访存结果供下一阶段使用。

- 数据寄存器结构：

- 数据寄存器描述：

`timescale 1ns / 1ps

module DBDR(i_data, clk, o_data);

input clk;

input [31:0] i_data;

output reg[31:0] o_data;

always @(posedge clk) begin

o_data = i_data;

end

endmodule

- 数据通路

多周期CPU核数据通路如下：

Vivado Schematic：

- 仿真测试

- 测试指令：

为了对CPU运行状态进行测试，我们编写测试指令如下，覆盖7条MIPS指令：

j 2 //J型：跳转指令

111000 00000000000000000000000010

E000 0002

\\空指令：J指令跳转测试

00000000000000000000000000000000

sw $1 0($0) \\I型：存数指令

110000 00000 00001 0000000000000000

C001 0000

sw $2 4($0) \\I型：存数指令

110000 00000 00010 0000000000000100

C002 0004

add $1 $1 $2 \\R型：求和指令

000000 00001 00010 00001 00000 000000

0022 0800

add $1 $1 $2 \\R型：求和指令

000000 00001 00010 00001 00000 000000

0022 0800

sub $2 $1 $2 \\R型：求差指令

000001 00001 00010 00010 00000 000000

0422 1000

or $2 $1 $2 \\R型：按位或指令

010000 00001 00010 00010 00000 000000

4022 1000

lw $1 0($0) \\I型：取数指令

110001 00000 00001 0000000000000000

C401 0000

lw $2 4($0) \\I型：取数指令

110001 00000 00010 0000000000000100

C402 0004

beq $1 $2 1\\I型：条件判断指令

110100 00001 00010 0000000000000001

D022 0001

\\空指令：beq指令跳转测试

00000000000000000000000000000000

halt \\停机指令

111111 00000000000000000000000000

FC00 0000

- 仿真结果：

从下面的仿真结果可以看出，指令正常读取执行，CPU核正常运行：

- 性能指标分析

- 支持7条指令，多周期CPI=3.9；

- 时钟周期：100ns；

- 等效频率：10MHz；

- 多周期CPU中各部件的利用率依然偏低。

- 总结

通过本次课程设计任务，我们学习了多周期CPU的基本设计原理，对于CPU的构成有了更加深入的了解。

在设计数据通路的过程中，我们学习了各类型MIPS指令的执行过程，让我们对于精简指令集有了更加充分的认识，对精简指令集的优势有了更加直观的体会。

在编写测试指令的过程中，我们学习了有关MIPS指令集的基本汇编语言和各类型MIPS指令的算数逻辑功能、寄存器功能，掌握了有关MIPS指令集的基本知识。